Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA,

WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO –  UŻYTKOWE, 
WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE 
PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE

            - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa lin stalowych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A.  KWK Bobrek w 2024 roku (gr. mat. 284-1):

| Nr części zamówienia (zadania) | Nazwa materiału | Szacunkowa wielkość dostaw |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilość | Jedn. |
| 1 | LINA STALOWA Q 4,0 OCYNK T6X19+AO/0,26/1770/II/S/Z PN-69/M-80207 LEWA PRZECIWZWI. | 360,000 | kg |
| 2 | LINA STALOWA Q 6,3 OCYNK T6X19+AO/0,40/1770/II/Z/S PN-69/M-80207 PRAWA PRZECIWZWI | 2 450,000 | kg |
| 3 | LINA STALOWA Q 16,0 OCYNK T6X37+AO/0,75/1770/II/Z/S PN-69/M-80208 PRAWA PRZECIWZWI | 6 480,000 | kg |
| 4 | LINA STALOWA Q 18,0 OCYNK T6X37+AO/0,85/1770/II/Z/S PN-69/M-80208 PRAWA PRZECIWZWI | 2 500,000 | kg |
| 5 | LINA STALOWA Q 10,0 OCYNK WS6X31+AO/0,65/1770/II/Z/S-N PN-72/M-80249 PRAWA PRZECIWZWI | 520,000 | kg |
| 6 | LINA STALOWA Q 13,0 OCYNK WS6X31+AO/0,85/1770/II/Z/S PN-72/M-80249 PRAWA PRZECIWZWI | 1 020,000 | kg |
| 7 | LINA STALOWA Q 20,0 OCYNK 35(W)xK7-KWSC/2160/z/Z PN-EN 12385-4+A1:2008 PRAWA WSPÓŁZWITA NIEODKRĘTNA | 740,000 | kg |
| 8 | LINA STALOWA Q 22,0 OCYNK WS6X36+AO=NF/1,25/1770/II/Z/S PN-70/M-80229 PRAWA PRZECIWZWI | 2 310,000 | kg |

            - WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i wolny od wad   konstrukcyjnych, materiałowych i prawnych i nie naruszać praw majątkowych osób trzecich.  Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu do skompletowania, którego użyto wyłącznie materiałów  nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

- W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko  Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw  wynikających z tytułu własności przemysłowej, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

- W przypadku gdy Wykonawca przedstawi aktualne–obowiązujące certyfikaty i dopuszczenia Wystawione w oparciu o normy wycofane lub zastąpione, Zamawiający dopuści taką ofertę pod warunkiem obowiązywania tychże norm w dniu wystawienia certyfikatu/ dopuszczenia przez upoważnioną jednostkę certyfikującą.

III.   Wymagania szczegółowe:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy,

- Każda lina dwuzwita musi posiadać w rdzeniu (na całej długości rdzenia) trwałe oznakowanie w  postaci nitki lub tasiemki. Oznakowanie winno identyfikować producenta liny,

- Oznakowanie liny winno być wykonane z materiału antyelektrostatycznego.

1.   Oznaczenia lin:

Przedmiot zamówienia oznaczony został w następujący sposób:

a)    Nominalna średnica liny w mm.

b)    Rodzaj pokrycia drutów: goły, ocynk (ocynkowany ciągniony), ocynk G (ocynkowany na gotowo).

c)    Konstrukcja liny.

d)    Rodzaj rdzenia (AO i NF – rdzeń organiczny z włókien sizalowych).

e)    Nominalna wytrzymałość na rozciąganie (w N/mm²).

f)    Klasa jakości.

g)    Kierunek zwicia (przy linach jednozwitych: Z – oznacza prawy kierunek zwicia zewnętrznej warstwy

drutów, przy linach dwuzwitych zastosowano następujące oznaczenia: Z/S – prawa przeciwzwita, Z/Z

prawa współwina, S/Z – lewa przeciwzwita, Z – kierunek zwicia  liny prawej, S – kierunek zwicia liny

lewej,  Z – kierunek wicia splotu prawy, S – kierunek zwicia splotu lewy).

2.   Wymagane parametry techniczno-użytkowe.

a)    Liny w określonych zadaniach muszą spełniać wymagania norm przedmiotowych.

b)    Wszystkie liny muszą być odprężone.

c)    Typ i kierunek zwicia liny Zamawiający określa każdorazowo w zamówieniu.

d)    Dopuszcza się uzgodnienie dostawy lin w kręgach lub na bębnach.

e)    Kręgi lub bębny z linami winny być oznakowane trwałą przywieszką, zawierającą informacje określone:

długość liny i masę liny.

IV.   WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ Z OFERTĄ:

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty - oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej 
w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach istniejących zagrożeń - zgodnie ze wzorem Załącznika nr 5 do SWZ.

- Wyciąg z dokumentacji technicznej bądź techniczno-ruchowej zawierający co najmniej rysunki techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia z podanymi wymiarami, potwierdzającymi zgodność z wymaganiami Zamawiającego.

Złożone dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

UWAGA:

      - Certyfikaty/dopuszczenia przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert,

- W przypadku braku ważności złożonego wraz z ofertą certyfikatu/dopuszczenia na cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do WĘGLOKOKS KRAJ S.A.
KWK Bobrek Dział Logistyki Materiałowej PHPL Bytom ul. Konstytucji 76 aktualny/e – obowiązujący/e certyfikat/dopuszczenie. Dostarczony/e certyfikat/dopuszczenie musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie,

- W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przedstawił dokument, który stracił ważność 
po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu/dopuszczenia zgodnie  
z pkt 2), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

V.  WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ WRAZ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

- Przy każdej dostawie:

- Dowód dostawy materiału (WZ).

- Świadectwo jakości.

- Karta gwarancyjna.

- Dokumentacja techniczna / instrukcja stosowania (przy pierwszej dostawie).

Załącznik nr 3 do SWZ

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH 
OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

UWAGA:

Nr pozycji Formularza ofertowego ……………………… (jeżeli to konieczne wykaz sporządzić oddzielnie dla każdej pozycji Formularza ofertowego lub grup oferowanych wyrobów).

- PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POTWIERDZAJACE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- Oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny i wolny od wad konstrukcyjnych,

materiałowych i wykonawczych.

- Każda lina dwuzwita posiada w rdzeniu (na całej długości rdzenia) trwałe oznakowanie w postaci nitki

lub tasiemki. Oznakowanie identyfikuje producenta liny.

- Oznakowanie liny wykonane jest z materiału antyelektrostatycznego.

- Liny w określonych zadaniach spełniają wymagania norm przedmiotowych.

- Wszystkie liny są odprężone.

- Typ i kierunek zwicia liny Zamawiający określa każdorazowo w zamówieniu.

- Dopuszcza się uzgodnienie dostawy lin w kręgach lub na bębnach.

8.    Kręgi lub bębny z linami są oznakowane trwałą przywieszką, zawierającą informacje określone: długość

liny i masę liny.

9.    Przedmiot zamówienia oznaczony jest w następujący sposób:

- nominalna średnica liny w mm,

- rodzaj pokrycia drutów: goły, ocynk (ocynkowany ciągniony), ocynk G (ocynkowany na gotowo),

- konstrukcja liny,

- rodzaj rdzenia (AO i NF – rdzeń organiczny z włókien sizalowych),

- nominalna wytrzymałość na rozciąganie (w N/mm²),

- klasa jakości,

- kierunek zwicia (przy linach jednozwitych: Z – oznacza prawy kierunek zwicia zewnętrznej warstwy drutów, przy linach dwuzwitych zastosowano następujące oznaczenia: Z/S – prawa przeciwzwita, Z/Z prawa współwina, S/Z – lewa przeciwzwita, Z – kierunek zwicia  liny prawej, S – kierunek zwicia liny lewej, Z – kierunek wicia splotu prawy, S – kierunek zwicia splotu lewy).

TAK / NIE

B. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- Oświadczenie, że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach istniejących zagrożeń - zgodnie ze wzorem Załącznika nr 5 do SWZ

- nazwa pliku .............................. strona ….......

2. Wyciąg z dokumentacji technicznej bądź techniczno-ruchowej zawierający co najmniej rysunki

techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia z podanymi wymiarami, potwierdzającymi zgodność 
       z wymaganiami Zamawiającego.

- nazwa pliku .............................. strona ….......

- OŚWIADCZENIA:

- Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych 
i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone,

- Oświadczam, że informacje znajdujące się w oddzielnym pliku, stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 t.j.),tj. spełniają łącznie trzy warunki:

- informacja ma charakter ……………….. * (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad 1 ………………………………………………………………………………………………

Ad 2…….…………………………………………………………………………………………

Ad 3 ………………………………………………………………………………………………

- E-mail do obsługi  zamówień  generowanych w portalu Dostawcy ( LDO )

………………………………..…………………………………………………

*) wpisać własne dane